Примеры расчета стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели

(цифры условные)

Пример 1.

Необходимо определить стоимость подготовки проектной и рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели для строительства монолитно-каркасного здания школы площадью 4 500 м2, оборудованного системой охранного теленаблюдения на 10 внутренних видеокамер.

Сокращения наименований разделов проектной документации приведены в Приложении 5 к Методике.

- Для расчета стоимости подготовки проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели по таблице 41 «Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов проектной документации (в процентах от базовой цены)» Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства», утвержденного приказом Минрегиона России от 28.05.2010 № 260 (далее – СБЦ «Объекты жилищно-гражданского строительства»), определяется сумма долей относительных стоимостей разделов ПЗУ, АР, КР, ИОС (ЭО, ВС, ВО, ОВ, СС, ГС, ТХ), ПОС, СМ проектной документации и сумма долей относительных стоимостей разделов ПЗ, ООС, МПОБ, МОДИ, ЭЭФ проектной документации:

ДИМп = (столбец 2 + столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 + столбец 6 + столбец 11) = (0,04 + 0,14 + 0,15 + 0,37 + 0,06 + 0,07) = 0,83,

ДТГп = (столбец 1 + столбец 8 + столбец 9 + столбец 10) = 
(0,02 + 0,07 + 0,06 + 0,02) = 0,17,

где:

ДИМп − сумма долей относительных стоимостей разделов ПЗУ, АР, КР, ИОС, ПОС, СМ проектной документации;

ДТГп − сумма долей относительных стоимостей разделов ПЗ, ООС, МПОБ, МОДИ проектной документации.

- Стоимость подготовки проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, определяется по формуле 1 Методики, на основании пункта 3 таблицы 12 «Здания дошкольных учреждений, учебных заведений» СБЦ «Объекты жилищно-гражданского строительства» с учетом поправочного коэффициента, приведенного в пункте 7 Приложения 1 к Методике и соответствующей доли распределения стоимости работ по видам разрабатываемой документации, приведенной в таблице 1 Методики:

СИМп = С × (ДИМп × КИМ + ДТГп) × КПД = 
(a + b × Х) × Кi × (ДИМп × КИМ + ДТГп) × КПД = 
(452 020 + 150 × 4 500) × 4,15 × (0,83 × 1,18 + 0,17) × 0,6 = 3 225 538 рублей,

где:

СИМп − стоимость работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, в рублях;

a; b − параметры цены, приведенные в пункте 3 таблицы 12 «Здания дошкольных учреждений, учебных заведений» СБЦ «Объекты жилищно-гражданского строительства», в рублях;

Х − величина натурального показателя объекта, 4 500 м2;

Кi – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены проектных работ для строительства объекта в соответствии с пунктом 2.1.1 Методических указаний по применению справочников базовых цен, во II квартале 2019 года равный 4,15;

КИМ − поправочный коэффициент, приведенный в пункте 7 приложения № 1 к Методике;

КПД − доля стоимости работ по подготовке проектной документации, приведенная в пункте 1 таблицы 1 Методики.

- Для расчета стоимости подготовки рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели, по таблице 42 «Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки разделов рабочей документации (в процентах от базовой цены)» СБЦ «Объекты жилищно-гражданского строительства»), определяется сумма долей относительных стоимостей разработки комплектов чертежей рабочей документации соответствующих разделам ПЗУ, АР, КР, ИОС проектной документации, доли относительной стоимости разработки сметной документации и дополнительно в соответствии с примечанием 2 Приложения 2 к Методике доли относительной стоимости разработки раздела ПОС в составе рабочей документации. При этом в соответствии с пунктом 1.8 Методических указаний по применению справочников базовых цен относительная стоимость разделов «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» при определении стоимости подготовки рабочей документации из расчета не исключается:

ДИМр = (столбец 2 + столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 + столбец 9 + 
столбец 10 + столбец 11 + столбец 6 таблицы № 41) = 
(0,01 + 0,22 + 0,27 + 0,34 + 0,04 + 0,03 + 0,09 + 0,06) = 1,06,

где:

ДИМр − сумма долей относительных стоимостей разработки комплектов чертежей рабочей документации соответствующих разделам ПЗУ, АР, КР, ИОС проектной документации, доли относительной стоимости разработки сметной документации и доли относительной стоимости разработки раздела ПОС в составе рабочей документации.

- Стоимость подготовки рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели, определяется по формуле 2 Методики, на основании пункта 3 таблицы 12 «Здания дошкольных учреждений, учебных заведений» СБЦ «Объекты жилищно-гражданского строительства» с учетом Поправочного коэффициента, приведенного в пункте 7 приложения 1 к Методике и соответствующей доли распределения стоимости работ по видам разрабатываемой документации, приведенной в таблице 1 Методики:

СИМр = С × (ДИМр × КИМ + ДТГр) × КРД = 
(a + b × Х) × Кi × (ДИМр × КИМ) × КРД = 
(452 020 + 150 × 4 500) × 4,15 × (1,06 × 1,18) × 0,4 = 2 340 063 рубля,

где:

СИМр − стоимость работ по подготовке рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели, в рублях;

КРД − доля стоимости работ по подготовке рабочей документации, приведенная в пункте 2 таблицы 1 Методики.

- Стоимость разработки ЦИМ по разделу проектной документации и комплекту рабочих чертежей «Система охранного теленаблюдения» согласно пункту 6 Методики определяется применением соответствующего поправочного коэффициента к стоимости разработки проектной и рабочей документации, содержащей материалы в текстовой и графической форме:

СИМсот = (36 610 + 4 570 × 10) × 4,15 × 1,18 × 1,0 = 403 072 рубля,

где:

36 610; 4 750 − параметры цены, приведенные в пункте 7 таблицы 20 «Отдельные здания цехов и сооружения предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения» СБЦ «Объекты связи», в рублях;

10 − величина натурального показателя, камера;

4,15 – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены проектных работ для строительства объекта в соответствии с пунктом 2.1.1 Методических указаний по применению справочников базовых цен во II квартале 2019 года;

1,18 − поправочный коэффициент, приведенный в пункте 7 приложения № 1 к Методике;

1,0 − доля стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации.

- Стоимость работ по подготовке проектной и рабочей документации для строительства монолитно-каркасного здания школы, оборудованного системой охранного теленаблюдения на 10 внутренних видеокамер, содержащей материалы в форме информационной модели, определяется суммированием соответствующих стоимостей работ по подготовке проектной и рабочей документации:

СИМ = СИМп + СИМр + СИМсот =

3 225 538 + 2 340 063 + 403 072 = 5 968 673 рубля.

Пример 2.

Необходимо определить стоимость подготовки проектной и рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели для строительства подземного гаража-стоянки отапливаемого, площадью 5000 м2.

- Для расчета стоимости подготовки проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, по таблице  относительной стоимости разработки проектной документации к таблице 1 «Предприятия автомобильного транспорта» Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Предприятия автомобильного транспорта», утвержденного письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02 (далее – СБЦ «Предприятия автомобильного транспорта»), определяется сумма долей относительных стоимостей разделов ПЗУ, АР, КР, ИОС (ЭО, ВС, ВО, СС, ОВ, ТХ), ПОС, СМ проектной документации и сумма долей относительных стоимостей разделов ООС, ЭЭФ, «Иная документация» проектной документации:

ДИМп = (столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 + столбец 6 + столбец 7 + 
столбец 8 + столбец 9 + столбец 11 + столбец 12 + столбец 15 + столбец 16) = 
(0,097 + 0,263 + 0,11 + 0,089 + 0,09 + 0,007 + 0,014 + 0,05 + 0,05 + 0,04 + 0,06) = 0,87,

ДТГп = (столбец 10 + столбец 13 + столбец 14) = (0,08 + 0,04 + 0,01) = 0,13,

где:

ДИМп − сумма долей относительных стоимостей разделов ПЗУ, АР, КР, ИОС (ЭО, ВС, ВО, ОВ, СС, ТХ), ПОС, СМ проектной документации;

ДТГп − сумма долей относительных стоимостей разделов ООС, ЭЭФ, «Иная документация» проектной документации.

- Стоимость подготовки проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, определяется по формуле 1 Методики, на основании пункта 42 таблицы 1 «Предприятия автомобильного транспорта» СБЦ «Предприятия автомобильного транспорта» с учетом Поправочного коэффициента, приведенного в пункте 67 таблицы 2 приложения № 1 к Методике и соответствующей доли распределения стоимости работ по видам разрабатываемой документации, приведенной в таблице 1 Методики:

СИМп = С × (ДИМп × КИМ + ДТГп) × КПД = 
(a + b × Х) × Кi × (ДИМп × КИМ + ДТГп) × КПД = 
(528 000 + 324 × 5 000) × 4,15 × (0,87 × 1,10 + 0,13) × 0,6 = 5 813 841 рубль,

где:

СИМп − стоимость подготовки проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, в рублях;

a; b − параметры цены, приведенные в пункте 42 таблицы 1 «Предприятия автомобильного транспорта» СБЦ «Предприятия автомобильного транспорта», в рублях;

Х − величина натурального показателя объекта, 5 000 м2;

Кi − коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены проектных работ для строительства объекта в соответствии с пунктом 2.1.1 Методических указаний по применению справочников базовых цен, во II квартале 2019 года равный 4,15;

КИМ − поправочный коэффициент, приведенный в пункте 67 таблицы 2 приложения № 1 к Методике;

КПД − доля стоимости работ по подготовке проектной документации, приведенная в пункте 1 таблицы 1 Методики.

- Для расчета стоимости подготовки рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели, по таблице  относительной стоимости разработки проектной документации к таблице 1 «Предприятия автомобильного транспорта» СБЦ «Предприятия автомобильного транспорта», определяется сумма долей относительных стоимостей разработки комплектов чертежей рабочей документации соответствующих разделам ПЗУ, АР, КР, ИОС проектной документации, доли относительной стоимости сметной документации и дополнительно в соответствии с примечанием 2 к таблице 2 приложения № 1 к Методике доли относительной стоимости разработки раздела ПОС на этапе разработки рабочей документации:

ДИМр = (столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 + столбец 6 + столбец 7 + 
столбец 8 + столбец 9 + столбец 11 + столбец 12 + столбец 15 + столбец 16) = 
(0,046 + 0,30 + 0,115 + 0,10 + 0,14 + 0,08 + 0,014 + 0,10 + 0,07 + 0,06 + 0,061) = 1,014,

где:

ДИМр − сумма долей относительных стоимостей разработки комплектов чертежей рабочей документации соответствующих разделам ПЗУ, АР, КР, ИОС (ЭО, ВС, ВО, ОВ, СС, ТХ) проектной документации, доли относительной стоимости сметной документации и доли относительной стоимости разработки раздела ПОС на этапе разработки рабочей документации.

- Стоимость подготовки рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели, определяется по формуле 2 Методики, на основании пункта 42 таблицы 1 «Предприятия автомобильного транспорта» СБЦ «Предприятия автомобильного транспорта» с учетом Поправочного коэффициента, приведенного в пункте 67 таблицы 2 приложения № 1 к Методике и соответствующей доли распределения стоимости работ по видам разрабатываемой документации, приведенной в таблице 1 Методики:

СИМр = С × (ДИМр × КИМ + ДТГр) × КРД   = 
(a + b × Х) × Кi × (ДИМр × КИМ) × КРД = 
(528 000 + 324 × 5 000) × 4,15 × (1,014 × 1,10) × 0,4 = 3 977 160 рублей,

где:

СИМр − стоимость подготовки рабочей документации, содержащей материалы в форме информационной модели, в рублях;

КРД − доля стоимости работ по подготовке рабочей документации, приведенная в пункте 2 таблицы 1 Методики.

- Стоимость работ по подготовке проектной и рабочей документации для строительства подземного гаража-стоянки отапливаемого, содержащей материалы в форме информационной модели, определяется суммированием соответствующих стоимостей работ по подготовке проектной и рабочей документации:

СИМ = СИМп + СИМр = 5 813 841 + 3 977 160 = 9 791 001 рубль.

Сокращения разделов, подразделов проектной документации 
для объектов капитального строительства

| № | Наименование раздела (подраздела) | Сокращение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | ПЗ |
| 2. | Схема планировочной организации земельного участка | ПЗУ |
| 3. | Архитектурные решения | АР |
| 4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения | КР |
| 5. | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | ИОС |
| 5.1. | Система электроснабжения | ЭО |
| 5.2. | Система водоснабжения | ВС |
| 5.3. | Система водоотведения | ВО |
| 5.4. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | ОВ |
| 5.5 | Сети связи | СС |
| 5.6. | Система газоснабжения | ГС |
| 5.7. | Технологические решения | ТХ |
| 6. | Проект организации строительства | ПОС |
| 7. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООС |
| 8. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | МОПБ |
| 9. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | МОДИ |
| 10. | Смета на строительство | СМ |
| 11. | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ЭЭФ |